| 检验方案 |  |  |  |  | 版本号： | 1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 生效日期： | 2021.2.9 |  |
| 适用范围： | 倍率旋钮 |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验 |  | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | GB/T 2828.1-2012 抽检方案 |  |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 检验水平 | AQL值 |  |  |  |  |  |
| 95%-100% | 一般检查水平Ⅱ | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 90%-95% | 一般检查水平Ⅱ | 0.025 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  | 检验设备 | 备注 |  |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  |  |  | 目视 |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  |  |  | 目视 |  |  |
| 外观检验 | a、表面无划痕，无锈迹； b、各安装孔及安装螺丝无滑丝现象； |  |  |  | 目视 |  |  |
| 尺寸规格 | - 外形尺寸符合规格要求； |  |  |  | 千分尺，千分表 | 尺寸：36*31*42.5mm. |  |
| 性能检验 | - 测试旋钮在主轴和进给倍率在机床使用过程中切换的情况 - 接触电阻测试 - 转矩测试 |  |  |  | - 机床 - 数字万用表 - 扭矩扳手 | - 反复循环测试3次，检测机床工作是否正常、精度是否符合要求、档位是否正确、手感效果是否良好。 - 小于100毫欧。 - 0.1~0.2N.m。 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 | 李超健 |  |  |  | 日 期 |  | 2021.2.9 |
| 审核批准 | 胡东江 |  |  |  | 日 期 |  | 2021.2.9 |