| 检验方案 |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生效日期： |  | 2021/7/21 |
| 适用范围： | JDHGT600T（P10SHE）/库存 |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 入场检验 | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | GB2828.1-2003抽检方案 |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 检验水平 | AQL值 |  |  |  |  |
| 95%-100% | 一般检查水平Ⅱ | 0.4 |  |  |  |  |
| 90%-95% | 一般检查水平Ⅱ | 0.025 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  | 检验设备 |  |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  | 目视 |  |  |  |
| 数量检验 | 检验钣金数量种类与数量与派工单数量一致。 |  | 目视 |  |  |  |
| 外观检验 | a、钣金件无破损和漏焊，漏打磨等； b、没有不同规格的混装在一起； C、实物结构与图纸造型保持一致性，焊点要求与图纸保持一致。 |  | 目视 |  |  |  |
| 尺寸规格 | a、外形尺寸符合规格要求，SMT件长/宽/高允许公差范围±0.5mm； |  | 目视 |  |  |  |
| 性能检验 | 测量是否漏水 |  | 密封盛水 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 | 郭建锋 |  | 日 期 |  | 2021.7.21 |  |
| 审核批准 | 方伟 |  | 日 期 |  | 2021.7.27 |  |