| 检验方案 |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生效日期： |  | 2021/7/2 |
| 适用范围： | 1.0.2.20450000062 20宽毛刷铝型材 宽20 DLX-1042 |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验 | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | GB2828.1-2003抽检方案 |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 检验水平 | AQL值 |  |  |  |  |
| 95%-100% | 一般检查水平Ⅱ | 0.4 |  |  |  |  |
| 90%-95% | 一般检查水平Ⅱ | 0.025 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  | 检验设备 |  |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完整无破损； |  | 目视 |  |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  | 目视 |  |  |  |
| 外观检验 | a、外包装结实，不挤压，不会互相划伤； b、铝型材表面无严重划碰伤、无挤压变形； |  | 目视 |  |  |  |
| 尺寸规格 | 外形尺寸符合规格要求，长4000mm，厚度20mm； |  | 游标卡尺及盒尺 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 |  |  | 日 期 |  | 2021/7/2 |  |
| 审核批准 |  |  | 日 期 |  | 2021/7/2 |  |