| 检验方案 |  |  |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生效日期： |  | 2020/7/29 |
| 适用范围： | 新星电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验/入场检验/过程检验 |  |  | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | 自定义抽检方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 批数量 |  | 抽检率 |  | 样本量 | Ac(接收数) |  | Re（拒收数） |
| 95%-100% | 1-10 |  | 50% |  | 1-20 | 0 |  | 1 |
| 95%-100% | 10-100 |  | 20% |  |  |  |  |  |
| 90%-95% | 1-10 |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  |  | 检验设备 |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  |  |  |  | 目视 |  | 合格 |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  |  |  |  | 目视 |  | 合格 |
| 外观检验 | a、元件无破损和表面脏污，引脚无氧化，极性标识正确； b、没有不同规格的混装在一起； c、极性标识、电压电流标识正确； d、元件本体封装良好，无变形、破损； e、插脚整齐、垂直，无变形、氧化； f、引线端子螺钉无脱落； g、安装轨道无形变、破损； |  |  |  |  | 目视 |  | 合格 |
| 尺寸规格 | a、外形尺寸符合规格要求，SMT件长/宽/高允许公差范围±0.2mm； b、样品，规格书，订单要求。 |  |  |  |  | 目视 |  | 合格 |
| 性能检验 | a、正常通电情况下DC-OK指示灯显示绿色； b、测量输出电压稳定，且可通过+VADJ旋钮可使输出电压在24V上下可调； |  |  |  |  | 数字万用表 |  | 合格 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 |  | 韦浩 |  |  |  | 日 期 | 2021.10.30 |  |
| 审核批准 |  | 人壮喜、王亚新 |  |  |  | 日 期 | 2021.11.03 |  |