| 检验方案 |  |  |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 生效日期： |  | 2021/12/09 |
| 适用范围： | GTC悬臂系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验 |  |  | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | 自定义抽检方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 批数量 |  | 抽检率 |  | 样本量 | Ac(接收数) |  | Re（拒收数） |
| 95%-100% | 1-10 |  | 50% |  | 1-20 | 0 |  | 1 |
| 95%-100% | 10-100 |  | 20% |  |  |  |  |  |
| 90%-95% | 1-10 |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  |  |  |  | 检验设备 |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 外观检验 | a、零件无破损和表面脏污； b、没有不同规格的混装在一起； c、各零件间外观颜色一致； d、悬臂两端面平整，无切割毛刺和切割缺陷； e、端面垂直于悬臂轴线，无明显偏斜； |  |  |  |  | 目视 |  |  |
| 尺寸规格 | 悬臂长/宽/高允许公差范围±2mm； |  |  |  |  | 卷尺 |  |  |
| 性能检验 | 悬臂系统试装配，能够顺畅组装，各零件间相互固定牢靠；转角及连接件关节能够平滑转动。 |  |  |  |  | 扳手、目视 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 |  | 肖刚 |  |  |  | 日 期 | 2021.12.09 |  |
| 审核批准 |  | 高创 |  |  |  | 日 期 | 2021.12.20 |  |