| 检验方案 |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生效日期： |  | 2021/12/20 |
| 适用范围： | 2.41.32600000011 |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 进货检验 | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | GB2828.1-2003抽检方案 |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 检验水平 | AQL值 |  |  |  |  |
| 95%-100% | 一般检查水平Ⅱ | 0.4 |  |  |  |  |
| 90%-95% | 一般检查水平Ⅱ | 0.025 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  | 检验设备 |  |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  | 目视 |  |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  | 目视 |  |  |  |
| 外观检验 | - 外壳无磕碰、输出轴表面光洁，整体无锈斑、脏污等缺陷； - 铭牌、标识明显，字体清晰、无误； c、输出轴带有平键，端面螺纹无豁口、毛刺。 |  | 目视 |  |  |  |
| 尺寸规格 | a、外形尺寸符合规格要求； b、样品，规格书，订单要求。 |  | 目视 |  |  |  |
| 性能检验 | a、电动机绕组电阻测定：使用欧姆表在电机引出电缆线端上测量，U、V、W各相之间的电阻值差异≤±5％。 b、冷态绝缘电阻：测试电机引出电缆线端与电机外壳的绝缘值不小于0.5兆欧。 |  | 数字万用表 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 | 李亚杰 |  | 日 期 |  | 2021.12.20 |  |
| 审核批准 | 刘永财 |  | 日 期 |  | 2021.12.20 |  |